化学品安全技术说明书

MSDS 编号：FQS25030512

日期：2025 年 3 月 5日

第 1 部分 化学品及企业标识

化学品中文名：2-咪唑啉酮（乙烯脲）

化学品英文名：2-imidazolidinone

企业名称：山东峰泉新材料有限公司

企业地址：沂水县经济开发区庐山化工园区

传真：0086-539-2365668

联系电话：0086-539-2365668

电子邮件地址：sales@sdfqxcl. com

企业应急电话：18764336222

产品推荐及限制用途： 工业及科研用途。

第 2 部分 危险性概述

紧急情况概述：粉末 造成严重眼刺激。长期或反复接触可能损害(甲状腺)器官。向到现场的医生出示此安全技术说明书。吸入之后: 将伤者移到空气新鲜处，立即就医。在皮肤接触的情况下: 立即除去∕脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴，请教医生。眼睛接触之后:以大量清水洗去，联络眼科医生,取下隐形眼镜。吞食之后:立即让伤者饮水(最多2杯)，请教医生。可燃，起火时可能引发产生危害性气体或蒸气。

GHS-分类： 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 2A), H319 造成严重眼刺激

特异性靶器官系统毒性（反复接触） (类别 2), 甲状腺, H373 长期或反复接触可能损害器官。

标签要素：

象形图

警示词：  警告

危险说明：H319 造成严重眼刺激。

H373 长期或反复接触可能损害(甲状腺)器官。

防范说明：

预防措施：P260 不要吸入粉尘。

P264 操作后彻底清洁皮肤 。

P280 穿戴防护手套/ 眼保护罩/ 面部保护罩

事故响应：

P305+P351+P338 如与眼睛接触，用水缓慢温和地冲洗几分钟 。如戴隐形眼镜，取出   隐形眼镜 ，然后继续冲洗。

P314 如感觉不适，须求医/就诊。

P337 + P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。

安全储存：P405 存放处须加锁。

废弃处置：P501  将内容物/ 容器处理到得到批准的废物处理厂。

其它危害物 - 无

第 3 部分 成分/组成信息

| 组分 | 浓度或浓度范围(质量分数，%) | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 2-咪唑烷酮 (2-imidazolidinone) | ≥99 | 120-93-4 |

第 4 部分 急救措施

急 救：

吸 入： 如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。

皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼晴接触： 分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少冲洗15分钟以上，并就医。

食 入： 漱口，禁止催吐。立即就医。

对医生的特别提示： 按症状治疗。根据患者的情况和事故的具体情况不同，治疗方法可能不同。在所有潜在的中毒情况下，现场应急救治是至关重要的。

第 5 部分 消防措施

灭火剂：

水、泡沫、二氧化碳(CO2) 干粉

特别危险性：

产品分解后性质不明 可燃. 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气.

灭火注意事项及防护措施：

未着个人呼吸装置人员不可进入危险区域内，保持安全距离并穿上适当的保护衣物,避免接触皮肤。 防止消防水污染地表和地下水系统。

第 6部分 泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

避免吸入灰尘，避免物质接触. 保证充分的通风。 疏散危险区域，遵守应急程序。

环境保护措施：

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

用惰性吸附材料吸收并当作危险废物处理。放入合适的封闭的容器中待处理。

参考其他部分：

丢弃处理请参阅章节13。

第 7 部分 操作处置与储存

操作注意事项：

在通风橱下操作，避免吸入。

及时更换受污染衣物，建议使用皮肤保护乳液，使用此物质后须洗手，有关预防措施，请参见章节2。

储存注意事项：

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。

第 8 部分 接触控制/个体防护

容许浓度：

最高容许浓度:没有已知的国家规定的暴露极限。

暴露控制：

适当的技术控制

避免与皮肤 、眼睛和衣服接触。休息前和操作本品后立即洗手。

个体防护装备：

眼/面保护

紧密装配的防护眼镜请使用经官方标准如NIOSH(美国)或EN166(欧盟)检测与批准的设备防护眼部。

皮肤保护

戴手套取手套在使用前必须受检查。

请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.

身体保护：穿防护服

呼吸系统防护：佩戴过滤防护装置

第 9 部分 理化特性

| 外观与性状：白色结晶粉末 | 气味：轻微气味 |
| --- | --- |
| 气味阈值：无数据资料 | 干燥失重：≤1.5 |
| 沸点、初沸点和沸程（°C）：无数据资料 | 沸点、初沸点和沸程：无数据资料 |
| 熔点：115~120 | 分解温度 (°C)：无数据资料 |
| 闪点：无数据资料 | 蒸发速率：无数据资料 |
| 易燃性(固体,气体)：无数据资料 | 高的/低的燃烧性或爆炸性限度：无数据资料 |
| 蒸气压：无数据资料 | 蒸汽密度：无数据资料 |
| 密度/相对密度: 无数据资料 | 水溶性：可溶于水 |
| n-辛醇/水分配系数：无数据资料 | 自燃温度：无数据资料 |
| 分解温度：无数据资料 | 粘度：无数据资料 |

第 10 部分 稳定性和反应性

稳定性：本产品在标准环境条件下 (室温)化学性质稳定

反应性：无资料

危险反应： 无资料

避免接触的条件： 避免接触强碱性物质

危险的分解产物： 其它分解产物 - 无资料。

第 11 部分 毒理学信息

急性毒性：

LD50 经口-大鼠- > 5,000 mg/kg

吸入: 无数据资料

LD50 经皮 - 大鼠 - 雄性和雌性 - > 2,000 mg/kg

致癌性：

生殖毒性 无生殖毒性

特异性靶器官系统毒性（一次接触）无数据资料

特异性靶器官系统毒性（反复接触）长期或反复接触可能损害器官。-甲状腺

第 12 部分 生态学信息

生态毒性 无数据资料

持久性和降解性 无数据资料

潜在的生物累积性 无数据资料

土壤中的迁移性 无数据资料

PBT 和 vPvB的结果评价 无数据资料

其它不良影响 无数据资料

第 13 部分 废弃处置

废物处理方法

产品

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理 。 联系专业的拥有废弃物处理执照的机构来处理此物质 。

受污染的容器和包装 按未用产品处置 。

第 14 部分 运输信息

联合国危险货物编号

欧洲陆运危规: 2811  国际海运危规: 2811  国际空运危规: 2811 联合国运输名称

欧洲陆运危规: TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (2-Imidazolidone) 国际海运危规:  TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (2-Imidazolidone) 国际空运危规:  TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (2-Imidazolidone)

运输危险类别

欧洲陆运危规: 6.1  国际海运危规: 6.1  国际空运危规: 6.1

欧洲陆运危规: III 国际海运危规: III  国际空运危规: III

欧洲陆运危规: 否 国际海运危规 海洋污染物（是/否）: 否

国际空运危规: 否

对使用者的特别提醒 无数据资料

第 15 部分 法规信息

专门对此物质或混合物的安全 ，健康和环境的规章 / 法规

适用法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求 。

若适用 ，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9号国务院通过）的要求 。

第 16部分 其他信息

版权所有 ：山东峰泉新材料有限公司 。许可无限制纸张拷贝 ，仅限于内部使用 。

上述信息视为正确 ，但不包含所有的信息 ，仅作为指引使用 。本文件中的信息是基于我们目前 所知 ，就正确的安全提示来说适用于本品 。该信息不代表对此产品性质的保证。公司对任何操 作或者接触上述产品而引起的损害不负有任何责任 。