第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：	乙醇胺

化学品英文名：monoethanolamine

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15822233318

产品推荐及限制用途：用作化学试剂、溶剂、乳化剂、橡胶促进剂、腐蚀抑制剂等。

第二部分 危险性概述

燃烧爆炸危险: 本品可燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

健康危害: 铁蒸气对眼、鼻有刺激性。眼接触液状本品，造成眼损害;皮肤接触引起刺痛、灼伤。口服损害口腔和消化道。

接触途径:

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：乙醇胺

化学品俗名或商品名：

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 乙醇胺 | 99% | 141-43-5 |

第四部分 急救措施

皮肤接触: 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触: 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入: 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消防措施

危险特性:遇明火、高热可燃。

灭火注意事项: 遇明火、高热可燃。遇乙酸、乙酸酐、丙烯酸、丙烯腈、氯磺酸、环氧氯丙烷、氯化氢、氟化氢、硝酸、硫酸、乙酸乙烯等剧烈反应。对铜、铜的化合物、铜合金和橡胶有腐蚀性。

灭火剂:水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。.尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。

有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

工程控制:密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护:空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩;可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩)。

眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。

身体防护:穿防毒物渗透工作服。手防护:戴乳胶手套。

其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观与性状:无色液体，有氨的气味。

pH:

熔点(C):10.5

沸点(C):170.5.

相对密度(水=1):1.02

相对蒸气密度(空气=1):2.11

饱和蒸气压(kPa):0.80/60"C

燃烧热(kJ/mol):923.5

临界温度(C):无资料

临界压力(MPa):无资料

辛醇/水分配系数的对数值:无资料

闪点(C):93

引燃温度(C):无资料

爆炸上限%(V/V):无资料

爆炸下限%(V/V):无资料

溶解性:与水混溶，微溶于苯，可混溶于乙醇、四氯化碳、氯仿。。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物： 酸类、酸酐、酰基氯、铝、铜.

避免接触的条件：

危险反应：

危险分解产物： 氨氮化物

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：

亚急性和慢性毒性：

刺激性：

致敏性：

致突变型：

致癌性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：	82504

联合国危险货物编号（UN号）：2491

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：

包装标志：无资料

包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分 法规信息

法规信息：

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献：

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。