第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：乙二醇乙醚

化学品英文名：Ethylene Glycol Monoethyl Ether

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15822233318

产品推荐及限制用途：用作溶剂、抽提剂、防水剂等，也用于有机合成。

第二部分 危险性概述

危险性类别：易燃液体，类别 3；急性毒性 - 经口，类别 4；急性毒性 - 经皮，类别 4；皮肤腐蚀 / 刺激，类别 2；严重眼损伤 / 眼刺激，类别 2；生殖毒性，类别 2；特异性靶器官毒性 - 一次接触，类别 3（呼吸道刺激）；特异性靶器官毒性 - 反复接触，类别 2；危害水生环境 - 急性危害，类别 3；危害水生环境 - 长期危害，类别 3

侵入途径：	吸入、食入、经皮吸收

健康危害：吸入该品蒸气引起无力、失眠头痛、胃肠功能紊乱、夜尿、体重减轻、眼烧灼感、反应迟钝、嗜睡等。误服可致死。对皮肤有刺激性。对眼有损害，引起眼的永久性损害。可致生殖毒性，影响生育能力。反复接触对肝、肾有损害。

环境危害：

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：乙二醇乙醚

化学品俗名或商品名：乙氧基乙醇

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 乙二醇乙醚 | 99 | 110-80-5 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

灭火方法和灭火剂：用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 37℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

监测方法： 气相色谱法

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

- 外观与气味：无色液体，有特殊气味。

- 熔点 (℃)：-70

- 沸点 (℃)：135.1

- 相对密度 (水 = 1)：0.94

- 相对蒸气密度 (空气 = 1)：3.10

- 饱和蒸气压 (kPa)：0.8(20℃)

- 燃烧热 (kJ/mol)：无资料

- 临界温度 (℃)：无资料

- 临界压力 (MPa)：无资料

- 辛醇 / 水分配系数的对数值：无资料

- 闪点 (℃)：43

- 引燃温度 (℃)：235

- 爆炸上限 %(V/V)：15.6

- 爆炸下限 %(V/V)：1.7

- 溶解性：与水混溶，可混溶于醇、酮、烃类等多数有机溶剂

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物： 强氧化剂、酸类。

避免接触的条件：明火、高热、静电。

危险反应：与强氧化剂、酸类等发生剧烈反应

危险分解产物：

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：LD50：2380mg/kg (大鼠经口)；3460mg/kg (兔经皮)，LC50：7360mg/m³，7 小时 (大鼠吸入)

亚急性和慢性毒性：

刺激性：

致敏性：

致突变型：

致癌性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：33569

联合国危险货物编号（UN号）：1171

联合国运输名称：乙二醇乙醚

联合国危险性分类：无资料

包装类别：Ⅱ 类包装

包装标志：易燃液体、有毒

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:

职业病分类和目录：未列入。

危险化学品目录：列入。

易制爆危险化学品目录：未列入。

重点监管的危险化学品目录：未列入。

使用有毒物品作业场所劳动保护条例：适用相关规定。

易制毒化学品管理条例：未列入。

GB 18218 - 2018《危险化学品重大危险源辨识》(表 1)：未列入。

《化学品分类和标签规范》系列国家标准 (GB30000.2~30000.29)：适用相关规定。

《中国现有化学物质名录》：列入。

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2023年12月28日

参考文献：

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。