第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：硫氰酸钾

化学品英文名：potassium  isothiocyanate

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明	街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15822233318

产品推荐及限制用途：用于制合成树脂、 杀虫杀菌剂、 芥子油、硫脲类和药物等, 也用作化学试剂。

第二部分 危险性概述

健康危害：误服致急性中毒时，引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道功能紊乱，血压波动、心率变慢。重复中毒可致肾功能明显损害。慢性作用，可抑制甲状腺机能，可使妇女经期延长而量多。

环境危害： 对环境有危害，对水体可造成污染。 燃爆危险： 本品不燃。

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：硫氰化钾

化学品俗名或商品名	：硫氰酸钾

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 硫氰酸钾 |  | 333-20-0 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。

食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：受高热分解，放出有毒的氰化物和硫化物烟气。

灭火方法和灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。尽可能将容器从火场移至空旷处。

灭火注意事项及措施： 尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用大量清水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：无资料。

生物限值：无资料。

监测方法：原子吸收法。

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状： 无色晶体。

pH：熔点(℃)： 173.2

相对密度(水=1)： 1.89

沸点(℃)： 500(分解)

相对蒸气密度(空气=1)： 无资料

分子式： CNSK

分子量： 97.18

主要成分： 纯品

饱和蒸气压(kPa)： 无资料

燃烧热(kJ/mol)： 无意义

临界温度(℃)： 无资料

临界压力(MPa)： 无资料

辛醇/水分配系数的对数值： 无资料

闪点(℃)： 无意义

爆炸上限%(V/V)： 无意义

引燃温度(℃)： 无意义

爆炸下限%(V/V)： 无意义

溶解性： 溶于水，溶于乙醇、丙酮。。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定。

禁配物：强酸、水。

避免接触的条件：光照、潮湿空气 。

危险反应：

危险分解产物：

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：

皮肤刺激或腐蚀：无资料

眼睛刺激或腐蚀：无资料

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：无资料

致癌性：无资料

生殖毒性：无资料

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无资料

特异性靶器官系统毒性——反复接触：无资料

刺激性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后，用安全掩埋法处置。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

联合国危险货物编号（UN号）：

联合国运输名称：

联合国危险性分类：

包装类别：Z01

包装标志：

包装方法：

海洋污染物（是／否）：否

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分 法规信息

法规信息：《危险货物品名表》（GB12268-2012）列入，将该物质划为8类 腐蚀品

《危险化学品名录》列入，将该物质划为8类 腐蚀品

《化学品分类和标签规范》（GB30000.2-29）

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2020年12月24日

参考文献：1、周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2、国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社，1992

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。