第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：乙二醇

化学品英文名：Ethylene glycol

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15822233318

产品推荐及限制用途：用于制造树脂、 增塑剂、合成纤维、化妆品和炸药，并用作溶剂、配制发动机的抗冻剂。

第二部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：	吸入、食入、经皮吸收

健康危害：国内未见本品急慢性中毒报道。

环境危害：

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：乙二醇

化学品俗名或商品名：甘醇

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 乙二醇 | 99 | 107-21-1 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入：用水漱口，催吐。就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：遇明火、 高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法和灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施：尽量将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速 撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。提议应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)，穿一般作业工作服。尽量切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其他惰性材料吸取。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用搜集器内，回收或运至废物处理场所处置。。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作， 提供良好昀自然通风条件。操作人员必须通过专门培训，严格遵守操作规程。提议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。防止与氧化剂、酸类接触。搬运时轻装轻卸，保持包装完整，防止洒漏。配置对应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器也许残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、 通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开寄存，切忌混储。配置对应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

监测方法：

工程控制：密闭操作，全面排风。提供安全淋浴和洗眼设备

呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩戴化学安全防护眼镜。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作完毕洗手。淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状:无色、 无臭、有甜味、粘稠液体。

熔点('C): -13. 2

沸点('C): 197.5

相对密度(水=1): 1.11

相对蒸气密度

2.14

(空气=1):

饱和蒸气压

6. 21 (20C)

(kPa):

燃烧热(kJ/mol); 281.9

闪点(C): 110

爆炸上限%(V/V): 15. 3

爆炸下限%(V/V): 3.2

溶解性:与水混溶， 可混溶于乙醇、醚等。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物： 酸、氧化剂

避免接触的条件：

危险反应：

危险分解产物：

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：

亚急性和慢性毒性：

刺激性：

致敏性：

致突变型：

致癌性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：	无资料

联合国危险货物编号（UN号）：

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：Z01

包装标志：无资料

包装方法：

运输注意事项：运送前应先检查包装容器与否完整、密封，运送过程中要保证容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。船运时，应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运送时要按规定路线行驶。

第十五部分 法规信息

法规信息：

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献：

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。