第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：硫氰酸铵

化学品英文名：Ammonium thiocyanate

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15822233318

产品推荐及限制用途：用于制造药物、染料、树脂等，也用作化学分析试剂，在农药生产、电镀行业有广泛应用，还可用于钢铁的淬火处理。

第二部分 危险性概述

危险性类别：皮肤致敏物，类别 1；危害水生环境 - 急性危害，类别 3；危害水生环境 - 长期危害，类别 3

侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激作用。吸入其粉尘或蒸气可能引起咳嗽、气短等症状。长期或反复接触可能导致皮肤过敏反应，出现皮疹、瘙痒等症状。误服会刺激胃肠道，引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等，严重时可能影响中枢神经系统，导致头痛、眩晕、乏力等。

环境危害：对水生生物有毒性，可能对水体环境造成长期不良影响，破坏水生态平衡。

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：硫氰酸铵

化学品俗名或商品名：

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 硫氰酸铵 | 98 | 1762-95-4 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。若出现过敏症状，就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

对保护施救者的忠告: 将患者转移到安全场所。施救者应佩戴适当防护装备，如防尘口罩、防护手套等，避免自身接触该化学品。及时咨询医生，并向医生出示本化学品安全技术说明书。

第五部分 消防措施

特别危险性：受热分解产生有毒的氰化物和硫化物气体。与强氧化剂接触可能发生化学反应，引发火灾或爆炸。

灭火方法和灭火剂：采用水、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。操作处置应在通风良好的场所进行。佩戴防尘口罩、防护眼镜和手套，避免眼和皮肤接触，防止吸入粉尘。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型通风系统和设备，防止粉尘泄漏到空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。小量泄漏：用洁净铲子收集于干燥、洁净、有盖容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散，然后收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。在通风良好的场所操作，避免眼和皮肤接触，防止吸入粉尘和蒸气。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型通风系统和设备，防止蒸气泄漏。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源，库温不宜超过 30℃。保持容器密封，应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

监测方法：异烟酸 - 吡唑啉酮分光光度法

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，佩戴自吸过滤式防尘口罩；紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色结晶，易潮解。

熔点 / 凝固点：149.6℃

沸点：170℃（分解）

相对密度 (水以 1 计)：1.305

饱和蒸气压：无资料

溶解性：易溶于水、乙醇、丙酮等。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：在正常储存和使用条件下稳定，但受热易分解。

禁配物：强氧化剂、强酸、强碱。

避免接触的条件：受热、潮湿空气。

危险反应：与强氧化剂反应剧烈，可能引发燃烧或爆炸；遇酸产生有毒的氢氰酸气体；与碱反应生成氨气。

危险分解产物：

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：LD50：320mg/kg（大鼠经口）；LC50：无资料。

亚急性和慢性毒性：长期接触可能对神经系统、甲状腺等造成损害。

刺激性： 对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激作用。

致敏性：

致突变型：

致癌性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：对水生生物有一定毒性，影响水生生物的生长、繁殖等

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：61888

联合国危险货物编号（UN号）：1789

联合国运输名称：硫氰酸铵

联合国危险性分类：6.1

包装类别：Ⅲ 类包装

包装标志：有毒品

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：运输车辆应配备相应消防器材和泄漏应急处理设备。装运车辆排气管须有阻火装置。运输过程中确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中防曝晒、雨淋，防高温。中途停留远离火种、热源。公路运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输禁止溜放。

第十五部分 法规信息

下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:

职业病分类和目录：未列入。

危险化学品目录：列入。

易制爆危险化学品目录：未列入。

重点监管的危险化学品目录：未列入。

使用有毒物品作业场所劳动保护条例：未列入。

易制毒化学品管理条例：未列入。

GB 18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》(表 1)：未列入。

《化学品分类和标签规范》系列国家标准 (GB30000.2~30000.29)：适用相关规定。

《中国现有化学物质名录》：列入。

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2023年12月28日

参考文献：

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。