- 产品名称：水分测定仪

- 产品型号：ARS-SF10

- 产品介绍

采用卤素加热系统及隔热式称重传感器技术，实现快速加热、精确控温及称量，测试可读性达到0.01%/1mg，测试速度快、结果精准。可直接通过5英寸触控液晶屏直接进行参数、条件设定，实现人机一体化操作，并具有与计算机、打印机连接功能。一般产品几分钟就可以测出结果并自动锁定最终数值，无需人员看护，结果准确与烘箱实验一致，大大减少操作人员时间。

- 产品用途：

- 快速检测食品、谷物、粮食，调味品、巧克力、肉制品、面包、面粉、淀粉、大料，干制品，方便面，面条中水分含量，适用 高校、实验室、市场局监督局、超市、公安局，科研室，屠宰场、食品公司等等

- 五、仪器特点

1、液晶显示屏——5英寸大屏幕更加清晰明亮，并提供丰富的测定信息。

2、体积小、重量轻、便捷的操作——触摸按键，一键测试，操作简单。

3、杰出的性能——运用隔热式称重传感器技术，防止加温过程对称量准确度造成影响。

4、标配RS232接口——方便连打印机、电脑和其它外围设备。

6、卤素加热——加热迅速，大大减小了测试所需时间。

7、实时显示——实时显示水分，重量和时间，方便了解测试进度。

8、*检测进程提示

六、技术参数

1、*显示方式 ：5寸全彩触控显示

2、传感器：电磁力传感器

3、仪器精度：0.001 g

4、称重量程：0-110 g

5、水分检测范围0.00%-100.00%

6、水分可读性 ：0.01%

7、温度范围 ：40℃-160℃

8、*语言模式 ：中英文切换2种语言模式

9、加热源 ：卤素加热

10、时间设定：1~99 分钟

11、测试模式：标准模式、快速模式、柔和模式

12、停机方式：定时停机、手动停机、自动停机（全自动一键检测）

13、*仪器校准模式：单点校准、线性校准

14、*测试模式：设置存储 20 组不同测试模式

15、*测试报告：检测日期、样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热时间（min）、加热温度、失水率、干燥率、加热模式

16、存储记录 ：20组

17、曲线：实时动态曲线

18、*系统设置：可对仪器（时间日期）（触控校准）（系统还原）进行设置

19、样品盘：100mm

20、环境温度：5℃-35℃

21、波特率：设置 1200/2400/4800/9600

22、输入电压：220V 50Hz  / 110V 60Hz

23、配置RS232串口，方便连打印机、电脑和其它外围设备

24产品尺寸：336X215X166mm

25、包装尺寸：415*310*255mm

26、毛 净 重：3.5kg/2.6kg

| 产品名称 | 型号 | 含税13% 含运费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塑胶水分测定仪 | ARS-SF10 | 6800 |  |
| 深圳市艾瑞斯仪器有限公司 联系人：许工 电话：13025452818 QQ：3317475366 地址：深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园B栋 |  |  |  |