经济型微量氧变送器—GPL-1400

应用领域：

手套箱  空气分离  化工及冶金行业   制氮制氩天燃气行业  半导体的保护气  高温熔炉的氧气浓度等。

产品特点：

采用美国原装电化学燃料电池传感器

电路设计上采用了智能微控制技术

准确度高、稳定性好

使用寿命长

功耗低

体积小巧

使用和维护简便

技术参数：

标准量程：0 ~ 10/100/1000ppm,1/25% O2

0 ~ 100/1000ppm,0~1%/25% O2（其它量程可选）

准 确 度：量程的1%（在常温、常压、固定流量下）

最小分辨率：0.01ppm(在0~10ppm量程)

原    理：电化学燃料电池原理

传感器寿命：>18个月。

响应时间：10秒达到90%。

测量介质：N2、H2、Ar、碳氢化合物等非酸性气体、也可以测量CO2。

压    力：5 ~ 15psig。

温    度：-5 ~ +40℃。

流    量：0.5 ~ 1升/分钟，推荐：0.8升/分钟。

校    准：自动零点、SPAN校准。

输    出：两线4 ~20mA模拟输出。

功    耗：小于1000毫瓦。

仪器重量：<1kg

实体尺寸：（1）壁挂式: 长120mm宽155mm高120mm,直径40mm

（2）插入式: 长120mm 宽80mm 高195mm,直径40mm

操作条件

封    装：铝制外壳，IP66封装。

气路接口：用于手套箱的KF40阀兰安装或者用于壁柜式安装的1/4”(1/8”)卡套接头。