总谷胱甘肽-氧化型谷胱甘肽（T-GSH/GSSG）测试盒

微板法：48T

# 一、测定原理：

利用 DTNB   的循环反应，测定组织和体液中的总谷胱甘肽和氧化型谷胱甘肽的含量。

# 二、试剂盒组成和配制：

|  | 组份 | 48T | 96T | 保存 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂一 | 底物一粉剂 | 粉剂×1 支 | 粉剂×2 支 | 4℃保存 |
|  | 底物一缓冲液 | 5ml×1 瓶 | 5ml×2 瓶 | 4℃保存 |
| 试剂一应用液的配制：临用前每支粉剂加入 5ml 的试剂一(底物一)缓冲液，充分溶解后，4℃避光保存 |  |  |  |  |
| 试剂二 | 底物二贮备液 | 25μl×1 支 | 25μl×2 支 | -20℃保存 |
|  | 底物二稀释液 | 500μl×1 支 | 500μl×2 支 | -20℃保存 |
| 试剂二应用液配制：临用前按试剂二贮备液：稀释液=1：19 的比例进行稀释，现用现配，需多少配多 少。 |  |  |  |  |
| 试剂三 | 粉剂 | 粉剂×3 支 | 粉剂×5 支 | -20℃保存 |
|  | 稀释液 | 1ml×3 支 | 1ml×5 支 | 4℃保存 |
| 试剂三的配制：临用前每支粉剂加 1ml 试剂三稀释液，充分溶解后使用，现用现配，需多少配多少。 |  |  |  |  |
| 试剂四 | 粉剂 | 粉剂×3 瓶 | 粉剂×5 瓶 | 4℃保存 |
| 试剂四的配制：临用前每瓶加煮沸的双蒸水至 10ml ，充分溶解；冷却后作匀浆介质用，余下 4℃保存 3 天。 |  |  |  |  |
| 试剂五 | 贮备液 | 15μl×1 支 | 30μl×1 支 | 4℃保存 |
|  | 试剂五溶剂 | 150μl×1 瓶 | 300μl×1 瓶 | 4℃保存 |
| 试剂五应用液的配制：临用前，按贮备液︰试剂五溶剂=1 ︰ 9 的比例进行稀释，充分溶解，现用现配。 |  |  |  |  |

| 试剂六 | 液体 | 250μl×1 支 | 500μl×1 支 | 4℃保存 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [注]：试剂六很粘稠，取样时要缓慢仔细。 |  |  |  |  |
| GSSG 标准品 | 6.13mg | 粉剂×1 支 | 粉剂×1 支 | 4℃保存 |
| 1mmol/L 的 GSSG 贮备液配制：临用前加入 10ml 的双蒸水，配成 1mmol/L 的 GSSG 贮备液，分装后-20℃保存一个月有效。 50 μmol/L 的 GSSG 标准品应用液配制：将 1mmol/L 的 GSSG 贮备液用试剂四 20 倍(1:19)稀释制备成50 μmol/L 的 GSSG 标准品应用液，现用现配。 |  |  |  |  |
| GSH 标准品 | 3.07mg | 粉剂×1 支 | 粉剂×1 支 | 4℃保存 |
| 1mmol/L 的 GSH 贮备液配制：临用前加入 10ml 的双蒸水，配成 1mmol/L 的 GSH 贮备液，分装后-20℃保存一个月有效。 50 μmol/L 的 GSH 标准品应用液配制：将 1mmol/L 的 GSH 贮备液用试剂四 20 倍(1:19) 稀释制备成50 μmol/L 的 GSH 标准品应用液，现用现配。 |  |  |  |  |

# 三、样本测试前处理：

详见试剂盒内说明书

# 四、操作过程：

## 1 、T-GSH  的测定步骤：

| T-GSH 操作步骤表 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标准管 | 测定管 |
| 50 μmol/L GSH 标准品(μl） | 10 |  |
| 样本(μl） |  | 10 |
| 试剂一 (μ l） | 100 | 100 |
| 试剂二(μl） | 10 | 10 |
| 混匀后，室温（25℃)静置 2 分钟 |  |  |
| 试剂三(μl） | 50 | 50 |

加试剂三的同时开始计时，轻轻摇动酶标板使试剂充分混匀，置酶标仪中，405nm  处，30 秒时准时读取吸光度值（A1），室温（25℃)静置 10  分钟，10  分 30  秒时准时读取吸光度值（A2）。

## 2 、GSSG  的测定步骤：

### ①、前处理：

| GSSG 操作步骤表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试剂名称 | 标准管 | 测定管 |
| 50 μmol/L GSSG 标准品(μl） | 100 |  |
| 样本(μl） |  | 100 |
| 试剂五(μl） | 2 | 2 |
| 试剂六(μl） | 5 | 5 |
| 漩涡混匀 1 分钟，37℃反应 30 分钟，然后取样 10 μl 进行测定 |  |  |

加试剂三的同时开始计时，轻轻摇动酶标

②、GSSG  含量测定：

| 试剂名称 | 标准管 | 测定管 |
| --- | --- | --- |
| 标准前处理液(μl） | 10 |  |
| 样本前处理液(μl） |  | 10 |
| 试剂一 (μ l） | 100 | 100 |
| 试剂二(μl） | 10 | 10 |
| 混匀后，室温（25℃)静置 2 分钟 |  |  |
| 试剂三(μl） | 50 | 50 |

板使试剂充分混匀，置酶标仪中，405nm  处，30 秒时准时读取吸光度值（A1），室温（25℃)静置 10  分钟，10  分 30  秒时准时读取吸光度值（A2）。

# 四、计算公式：

T SH 含量 = T  GSH 测定 ΔA 值（ A2 -A1 ）× 标准品浓度 × 样本测试前( μ mol / L )T  GSH 标准 ΔA 值（ A2 -A1 ） (50 μ mol / L )稀释倍数

GSSG 含量                          标准品浓度  样本测试前

= GSSG 测定ΔA 值（A2 -A1）×                 ×

(μmol / L)      GSSG 标准ΔA 值（A2 -A1 ）(50μmol / L)        稀释倍数

还原型谷胱甘肽（GSH）含量  =     T-GSH  含量 - 2×GSSG  含量