酶 联 生 物    本   试  剂   盒   仅   供  科  研  使  用

土壤硝态氮试剂盒国标法

紫  外 法  48     样

产品简 介：

硝态氮是指硝酸盐中所含有的氮元素，土壤中的有机物分解生成铵盐，被氧化后变为硝态氮。

土壤中硝态氮是高等植物吸收氮的主要形式之一，其含量直接关系到作物的产量与品质。

土壤浸出液中硝酸根离子在220nm  有明显光吸收而在275nm  波长处没有吸收峰，通过

测定土壤浸出液在275nm  处的吸光度，乘以一个校正因素 f 以消除有机质在220nm  波

长处的光吸收干扰。进而得到土壤中硝态氮的含量。

试  剂  盒 组 成  和  配  制 ：

| 试剂名称 | 规格 | 保存要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试剂一 | 粉剂g×1瓶 | ④℃保存 | 临用前先加50mL的蒸馏水，全部转移到量 筒(自备)中，再加蒸馏水定容至300mL, 混匀，备用。 |
| 标准品 | 液体×1支 | 4℃保存 | 若重新做标曲，则用到该试剂。 |

所 需    的 仪 器 和 用   品：

紫外分光光度计、石英比色皿(光径1cm)、 蒸馏水、天平、常温离心机、量筒、振荡

培养箱。

土壤硝态氮的测定：

建议正式实验前选取2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验

样本和试剂浪费!

w w w.m I bio.cn

酶 联 生 物    本  试  剂   盒   仅   供   科   研   使   用

##### 1、样本制备：

取 约 1g 新鲜土样，过40目筛网备用。

[注]: 1、土壤经风干或烘干易引起 NO3--N  变化，故一般都用新鲜土样测定。

2、硝酸根为阴离子，不为土壤胶体吸附，且易溶于水，很易在土壤内部移动，在土壤剖面

上下层移动频繁，因此测定硝态氮时注意采样深度。

2、上机检测：

①紫外分光光度计预热30min 以上。

② 在 5mLEP 管中加入：

|  | 测定管 | 空白管(仅做一次) |
| --- | --- | --- |
| 土样(g) | 1 |  |
| 试剂 一 (mL) | 5 | 5 |
| 25℃,220rpm/min往复式振荡培养1h,混匀(成浑浊液状态)用慢速 定性滤纸过滤，澄清的滤液待测。 |  |  |
| 取1mL至1mL石英比色皿中，220nm分别读吸光值A1、A2, 再于275nm分别读吸光值A3、A4; |  |  |
| A测定管=A1-(A3×f),A空白管=A2-(A4×f)△A=A测定管-A空白管 注：f为矫正因素2.23。 |  |  |

[注]:若测定管于220nm 的 A 值大于1,需用试剂一稀释滤液使 A220nm   的 值 在 1 以内，稀释倍数 D 需代入公式计算。

结 果 计 算：

##### 1. 标准曲线方程：

y=0.2627x-0.0023;x        为标准品浓度(μg/mL),y     为△A。

酶联生物   本   试 剂   盒 仅 供   科   研   使   用

OD 220 nm

NO₃-N(μg/mL)

2、土壤硝态氮(NO₃--N)  含量(mg/kg   鲜土)=[(△A+0.0023)÷0.2627×V]÷W×D =19.04×(△A+0.0023)÷W×D

V--- 反应总体积，5 mL;

D--- 稀释倍数，未稀释即为1;

W--- 实际称取鲜土质量，g  [注]: 低检出限为0.5μg/g。

附：标准曲线制作过程：

1.  标准品母液(100μg/mL);

2. 用试剂一把母液稀释成六个浓度梯度的标准品：0,0.5,1,2,3,4. μg/mL。 也可根据实 际样本来调整标准品浓度。

3. 直接取不同浓度的标准品1mL 至 1mL  玻璃比色皿中，分别于220nm 和 2 7 5nm  读

酶联生物    本  试   剂  盒  仅  供  科  研  使  用

吸光值 A1、A2,A   标准品=A1-(A2×f) 。根据结果即可制作标准曲线。

nlo